ECL 20

PROCEDURA PER CARICARE IL FIRMWARE

Materiale necessario: Kit programmazione Software EDCPC-10 codice:3898301001 e connettore EDC-1

- Disalimentare il connettore.

- Mettere su OFF tutti i Micro Dil della scheda

- Montare il programmatore sul connettore con il Jumper chiuso

- scollegare il connettore dal solenoide ed alimentare lo stesso.

- collegare il cavo seriale del programmatore alla porta seriale Pc o convertitore seriale / USB del Pc.

- Con il programma Flash Magic, procedere nelle caricamento firmware e verifiche elencate:

7)   COM Port: COM***  < inserire il numero della porta COM utilizzata su Pc.

8)    Baud Rate: 7200

9)    Device: 89LPC938

10)  Interface: None (ISP)

11)  Oscillator Freq. (MHz): 7,300

- Verificare lo stato del microprocessore, come segue:

lo stesso deve presentare il seguente setting alla sua interrogazione, altrimenti procedere con il controllo del cablaggio del programmatore oppure alla modifica forzata dello status Bit

Effettuato il seguente controllo, selezionare il tasto Cancel

- Procedere con il controllo successivo, selezionare il percorso evidenziato:

Lo stesso deve presentare il seguente setting della configurazione alla sua interrogazione, altrimenti procedere con la modifica forzata del micro configuration, positivamente selezionare il tasto Cancel.

Effettuati tutti i seguenti controlli e setting positivamente è possibile procedere alla programmazione.

- verificare che il flag “Erase blocks used by Hex File” sia presente; caricare il firmware aggiornato; selezionare il tasto “Start” aspettare che viene completato il ciclo di caricamento e uscire dal programma.

- Spegnere l’alimentazione, smontare il programmatore e ripristinare il Micro Dil del connettore come sotto elencato, rimontare il programmatore ed alimentare il connettore.

- impostazione del Micro Dil, per configurazioni hardware del riferimento ingresso.

(le modifiche devono essere fatte sempre con circuito spento)

VERSIONE EDC-L

1 = ON

2 = OFF

3 = OFF

4 = OFF

PROCEDURA PER AGGIORNARE / MODIFICARE I PARAMETRI

- Per modificare e aggiornare i parametri nel connettore ECL, bisogna montare il programmatore con Jumper aperto.

- Collegare il cavo seriale del programmatore alla porta seriale Pc o convertitore seriale / USB del Pc.

- Avviare il programma.

- Doppio click su Seriale e determinare n° porta di comunicazione.

21) selezionare la tipologia di connettore collegato:

> ECL 20

22) all’apertura dell’interfaccia selezionare il tasto File > Open

23) selezionare il File di inizializzazione, relativo al tipo di connettore collegato, poi premete il tasto Apri.

24) verificare che il programma abbia caricato i flag corretti come da foto.

25) con il tasto Send Parameters, inviare e salvare l’impostazione nel connettore.

26) per verificare i parametri caricati nel connettore selezionare il tasto Read Parameters, devono essere uguali a quelli della foto.

27) per modificare i singoli parametri impostati, prima bisogna cancellare il flag selezionato e aggiungere il nuovo setting.

28) completata l’impostazione, inviare e salvare i nuovi parametri con il tasto Send Parameters.

29) con il comando File > Save è possibile salvare la ricetta parametri per un prossimo connettore.

30) Impostazioni programmazioni con tasti.

ECL 20, all’accensione si attiva con il display U1 = Tensione di riferimento.

Premendo il Tasto (1), viene visualizzato C1 = Corrente al solenoide.

Premendo il Tasto (2) per più di 3 secondi, si entra nella finestra di parametrizzazione.

Il primo parametro visualizzato è G1. Se si vuole modificare questo parametro tenere premuto il tasto (1) per più di 2 secondi, finché il display non comincia a lampeggiare. Ora è possibile modificare il parametro, premendo il tasto (2) per incrementare il valore e il tasto (1) per decrementare.

Premendo entrambi i tasti il nuovo valore viene salvato e si esce dal lampeggio display.

Premendo nuovamente il tasto (2) si prosegue nella finestra di parametrizzazione; continuando a premere questo tasto si scorrono i parametri.

Se necessario modificare un secondo parametro si ripete la procedura descritta sopra per il parametro G1.